Введение

Разработка генерального плана деревни Карткисяк сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта №3622-1 от 15.02.2013г., заключенного между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития населенного пункта на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской  целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан №391 от 21.10.2009г.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004г.;

-Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план деревни Карткисяк разработан на съемке, выполненной ООО «ЭнергоТехнологии-Урал» в декабре 2011г, заказ №017/12-11.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

- Схема территориального планирования Аскинского района, выполненная ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект», г.Уфа, 2004г.

- Инвестиционный паспорт муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, 2012г.

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана населенного пункта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории деревни Карткисяк и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие деревни;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационнной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2023 год, расчетный срок – 2033 год.

Глава 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Деревня Карткисяк имеет четкую схему функционального зонирования. В юго-западной части расположена промзона (КФХ), общественная зона сформировалась в центральной части деревни.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас имеет структуру расположенных вдоль реки Аскиш улиц и дорог, между которыми размещаются территории жилых районов.

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-пространственные решения территории деревни Карткисяк приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта, гармонично вписанная в природный ландшафт;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу деревни.

Развитие населенного пункта планируется за счет механического и естественного прироста населения на расчетный срок.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- развитие планировочной структуры селитебной территории, устройство междуквартальных проездов;

- размещение объектов сферы обслуживания;

- благоустройство территории населенного пункта, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных вод, устройство пешеходных тротуаров, укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

В основу архитектурно-планировочного решения деревни Карткисяк положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом инженерно-геологических и экологических ограничений. Проектные решения приняты с учётом сложившейся ситуации и направлены на создание условий для развития села, улучшение условий проживания его жителей.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки в северо-западном направлении за границами деревни.

Деревня Карткисяк на сегодняшний день недостаточно обеспечена объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом новых кварталов. Общественный центр сформирован в центре деревни на улице Центральной.

В деревне отсутствует детский сад, аптечный пункт, недостаточно мест в сельском клубе, отсутствуют предприятия бытового обслуживания, выявлен дефицит торговых площадей и плоскостных спортивных сооружений.

Предлагается на расчетный срок (до 2033г.):

- строительство на проектируемом участке детского сада на 25 мест;

- строительство на проектируемом участке сельского клуба на 173 места, объединенного с универсальным торгово-сервисным комплексом, в составе которого магазины торговой площадью 150,2 м2, предприятия общественного питания на 30 посадочных мест, предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места;

- провести реконструкцию существующего клуба с размещением в нем библиотеки на 4,5 тыс. книг / 4 чит.места и помещений для культмассовой работы и досуга площадью 45 м2;

- провести реконструкцию существующего фельдшерско-акушерского пункта с размещением в нем аптечного пункта;

- оборудование футбольного поля площадью 0,62 га.

Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на дальнейших стадиях проектирования.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современной деревни на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в комплексе с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенного пункта ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития деревни Карткисяк предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зоны плоскостных спортивных сооружений;

- экологический подход при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории деревни.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории деревни, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктур.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

Общая архитектурно-планировочная организация новых районов создает благоприятные условия проживания.

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно - пространственное решение, предопределила выбор общей  композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия, объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают тип жилой застройки, композицию общественно-делового центра и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве, а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы это инженерно-экономические требования к проектированию жилой застройки.

1.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и сложившейся планировочной ситуацией.

Планировочная структура населенного пункта продиктована существующими природными условиями.

1.2.1. Жилая зона

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения основаны на результатах градостроительного анализа: технического состояния и строительных характеристик жилого фонда, динамики и структуры жилищного строительства, экологического состояния территории.

Новое жилищное строительство по генеральному плану деревни Карткисяк предполагается на новых территориях в северо-западном направлении от существующей границы деревни.

Площадки нового жилищного строительства на расчетный срок

| Наименование территории | Тип застройки | Площадь территории, га (кол-во участков) | Общая площадь жилья, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| квартал 1 | индивидуальная | 0,89 (3) | 0,264 |
| квартал 2 | индивидуальная | 2,24 (8) | 0,703 |
| квартал 3 | индивидуальная | 2,61 (10) | 0,879 |
| квартал 4 | индивидуальная | 1,78 (7) | 0,615 |
| квартал 5 | индивидуальная | 1,76 (7) | 0,615 |
| квартал 6 | индивидуальная | 1,90 (8) | 0,703 |
| квартал 7 | индивидуальная | 1,95 (8) | 0,703 |
| квартал 8 | индивидуальная | 0,97 (4) | 0,352 |
| квартал 9 | индивидуальная | 0,65 (2) | 0,176 |
| Итого (2013-2033г): | индивидуальная | 14,75 (57) | 5,010 |

Объем жилищного строительства на расчетный срок генерального плана составит 5,010 тыс.м2 общей площади жилья.

Тенденции нового жилищного строительства, заложенные в генеральном плане, предусматривают ежегодное возведение 0,251 тыс.кв.м общей площади жилья.

На расчётный срок (2033г.) при жилищной обеспеченности 30,0 м2 жилой фонд деревни Карткисяк должен составить: 750 чел. х 30,0 м2/чел. = 22 500 м2.

Общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2013-2033гг) ориентировочно составит 13,455 тыс.м2 общей площади жилья.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Прогноз развития жилищного фонда деревни Карткисяк

| Показатели | 2013г. | 2033г. |
| --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 583 | 750 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 15,51 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс.м2) | 9,045 | 22,500 |
| Убыль жилья (тыс.м2) | - | - |
| Новое строительство за период (тыс.м2) | - | 13,455 |

Проектируемая зона усадебной жилой застройки – индивидуальная жилая застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,25 га.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития деревни Карткисяк были определены предпосылки и возможные условия перспективного развития населенного пункта, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и их абсолютная величина, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения (том 2). На расчетный срок в деревне будет проживать 750 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.

Расчет территории строительства

| Наименование | Сущ. | Расчетный срок (с учетом сущ.) |
| --- | --- | --- |
| Территория жилой застройки, га | 98,76 | 113,51 |
| Всего, территория деревни Карткисяк, га | 88,10 | 121,29 |

Жилищное строительство

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок в северо-западной части деревни при площади приквартирного участка 0,25 га потребуется 33,19 территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации).

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

Одной из основных целей генерального плана деревни Карткисяк является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время в деревне детские ясли-сад отсутствуют. Согласно расчету потребность в детских дошкольных учреждениях к 2033г. составит 25 мест. На расчетный срок генерального плана проектом предлагается строительство детского сада на 25 мест на проектируемом участке.

Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах к 2033г. составит 108 мест. Существующая школа обеспечивает прогнозируемые потребности населения до конца расчетного срока генерального плана.

Учреждения здравоохранения. Потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи обеспечивается в районном центре с.Аскино существующей центральной районной больницейложной ственно скую помощь в ФАПе д. алиха получают медицинскую помощь в д. ___________________________________________________. Основным учреждением здравоохранения в деревне Карткисяк является ФАП.

Проектом предлагается провести реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта с организацией аптечного пункта. Действующее учреждение здравоохранения обеспечивает прогнозируемые потребности населения до конца расчетного срока генерального плана.

Учреждения культуры. Существующий сельский клуб на 100 мест не обеспечивает нормативную потребность населения в культурно-досуговых учреждениях. На расчетный срок реализации генерального плана предлагается строительство нового клуба на 173 места на проектируемом участке.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На сегодняшний день в деревне Карткисяк функционирует спортивный зал при школе площадью 172 м2.

Существующий спортивный зал обеспечивает потребности населения в закрытых спортивных залах на расчетный срок реализации генерального плана.

Согласно нормативам населению деревни требуются спортивные площадки площадью 0,53 га. Проектом предусмотрено оборудование футбольного поля площадью 0,62 га в северо-западной части деревни у реки Аскиш.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Обеспеченность населения д.Карткисяк объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности.

На расчетный срок реализации генерального плана проектом предлагается разместить на проектируемом участке объединенный со зданием нового клуба торгово-сервисный комплекс, в составе которого магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 150,2 м2, предприятия общественного питания на 30 посадочных мест, предприятия бытового обслуживания на 3 раб.места.

Пожарное депо. На сегодняшний день в д.Карткисяк пожарное депо отсутствует, имеется спецавтомобиль в теплом гараже сельсовета. Согласно схеме территориального планирования Аскинского района, выполненной ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект», г.Уфа, 2004г., предусмотрено строительство пожарного депо в д.Упканкуль, расположенной в 6,6 км от д.Карткисяк. Нормативное время пребывания первого подразделения к месту возникновения чрезвычайной ситуации по техническому регламенту не превышает 20 минут для сельской местности согласно Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011).

Кладбища. В западном направлении за границами населенного пункта расположено кладбище площадью 2,4 га, заполненность которого составляет 60%. В восточном направлении за границами населенного пункта расположено кладбище площадью 1,6 га, заполненность которого составляет 50%. Свободные территории кладбищ составляют 1,76 га. К расчетному сроку нормативная потребность в территории кладбища составит 0,18 га, следовательно, потребность в расширении существующих кладбищ отсутствует.

Административно-деловые учреждения. Согласно нормативам для обслуживания населения деревни Карткисяк требуется 1 отделение связи мощностью 1 операционное место. В деревне имеется отделение почтовой связи.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 750 чел.

(Согласно ТСН РБ)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. измер. | Расч. пок. на 1000 чел. | Расчетный показатель |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. обеспеч. | На расч. срок 750 чел. |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 130 | 108 | сущ. |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33 | - | 25 | нов.стр-во на расчетный срок |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 на н.п. | 1 | 1 | реконстр. сущ. |
| 4 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | - | 10,5 | при ФАП |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 (230) | 100 | 173 | нов.стр-во |
| 6 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 6 / 5 | 8,5 / 6 | 4,5 / 4 | при клубе (нов.стр-во) |
| 7 | Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | нет инф. | 45 | при клубе (нов.стр-во) |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | - | 0,53 | нов.стр-во на расчетный срок |
| 9 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 60 | 172 | 45 | сущ. при школе |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч. | м2 торг.пл | 300 | 74,8 | 225 | сущ. и в составе ТСК на расчетный срок |
|  | -продовольственные | м2 торг.пл | 100 |  | 75 |  |
|  | -непродовольственные | м2 торг.пл | 200 |  | 150 |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | посад./м | 40 | - | 30 | в составе ТСК на расчетный срок |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | - | 3 | в составе ТСК на расчетный срок |
| 13 | Кладбище | га | 0,24 | 1,76 | 0,18 | сущ. |
| Административно-деловые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | сущ. |

Расчет территорий общего пользования

| Наименование | Сущ.,га | Расчетный срок с учетом сущ., га |
| --- | --- | --- |
| Территории детских садов, школ | 1,19 | 1,84 |
| Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 0,71 | 1,18 |
| Культовые сооружения | 0,07 | 0,07 |
| - зеленые насаждения | 61,67 | 62,38 |
| - улицы, дороги, проезды | 19,94 | 30,11 |
| - плоскостные спортивные сооружения | - | 0,62 |
| - рекреационная зона | - | 5,82 |
| Итого территорий общего пользования | 83,58 | 102,02 |

Экспликация общественных зданий и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | 130 учащихся | 1,19 | сущ. |
| 2 | Детские ясли-сад | 25 мест | 0,65 | новое стр-во на расчетный срок |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 3 | ФАП | 1 объект на н.п. | 0,07 | реконструкция сущ. |
| 4 | Аптечный пункт | 9 м2 торг.пл. | при ФАП | реконструкция |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 5 | Сельский клуб | 173 места | 0,47 | новое стр-во на расчетный срок |
| 6 | Библиотека | 4,5 тыс.ед./ 4 чит.места | 0,23 | реконструкция сущ. клуба |
| 7 | Помещения для культмассовой работы и досуга | 45 м2 |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 8 | Футбольное поле | га | 0,62 | новое стр-во на расчетный срок |
| 9 | Спортивный зал общего пользования | 172 м2 пл. пола | при школе | сущ. |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 10 | Магазины | 74,8 м2 торг.пл. | 0,20 | сущ. |
| 11 | Торгово-сервисный комплекс | 150,2 м2 торг.пл. | объединенный с клубом | новое стр-во на расчетный срок |
| 12 | Предприятия общественного питания | 30 посад. мест | в составе ТСК | новое стр-во на расчетный срок |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | 3 раб.места | в составе ТСК | новое стр-во на расчетный срок |
| Административно-деловые учреждения |  |  |  |  |
| 14 | Администрация сельского поселения | 1 объект | 0,15 | сущ. |
| 15 | Отделение связи | 1 объект | 0,06 | сущ. |
| Культовые сооружения |  |  |  |  |
| 16 | Мечеть | 1 объект | 0,07 | сущ. |

1.2.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений (за границей села);

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона размещения объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Планируемая категория вредности – III-V класс с размером санитарно-защитных зон 25-300 метров.

На территории деревни Карткисяк производственные предприятия представлены субъектами малого предпринимательства (КФХ, растениеводство, животноводство). Существующий скотомогильник по данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, подлежит закрытию, акт имеется. Проектом предусмотрено размещение скотомогильника в южном направлении, у автодороги Карткисяк – Аскиш.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. Проектом предусмотрено размещение водозаборных сооружений и очистных сооружений бытовой и ливневой канализации за границами населенного пункта.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию деревни.

Проектом предусмотрен вынос участка ВЛ-10 кВ, проходящего по жилой застройке с несоблюдением санитарно-защитных норм и размещение трансформаторных подстанций (2 объекта).

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТС | 1 объект | 0,02 | сущ. |
| 2 | Котельная школы | 1 объект | на территории школы | сущ. |
| 3 | Трансформаторные подстанции | 6 объектов | 0,012 | сущ. |
| 4 | КТП в промзоне за границами н.п. | 1 объект | 0,0001 | сущ. |
| 5 | Мостовые сооружения автомобильные | 2 объекта | 0,03 | сущ. |
| 6 | Мостовое сооружение пешеходное | 1 объект | 0,008 | сущ. |
| 7 | Кладбище за границами н.п. | 2 объекта | 1,76 | сущ. |
| 8 | Промзона (КФХ Абраров Ф. Ш.) в н.п. | 2 объекта | 1,53 | сущ. |
| 9 | Промзона (КФХ Абраров Ф. Ш.) за границами н.п. | 2 объекта | 2,89 | сущ. |
| 10 | Промзона (КФХ Абраров Д.Ш.) за границами н.п. | 1 объект | 1,07 | сущ. |
| 11 | Промзона (КФХ Абрарова И.Х.) за границами н.п. | 1 объект | 2,50 | сущ. |
| 12 | ШРП | 1 объект | 0,005 | сущ. |
| 13 | Ветстанция без содержания животных | 1 объект | 0,017 | сущ. |
| 14 | Трансформаторные подстанции | 2 объекта | 0,0024 | расчетный срок |
| 15 | Водозаборное сооружение за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | расчетный срок |
| 16 | Очистные сооружения бытовой канализации за границами н.п. | 1 объект | 1,0 | расчетный срок |
| 17 | Скотомогильник | 1 объект | 0,06 | расчетный срок |
|  | Итого: |  | 11,70 |  |
|  | в т.ч. в границах н.п. |  | 1,63 |  |
|  | в т.ч. за границами н.п. |  | 10,07 |  |

1.2.4. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане выделены следующие зоны рекреационного назначения:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, улицы, скверы, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения.

Организация отдыха населения

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта.

Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры  населенного пункта, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

Показатели озеленения территории с.Карткисяк

| Наименование | Параметры, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ.,га | Расчетный срок с учетом сущ., га |
| Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: |  |  |
| - озеленение улиц | 10,57 | 19,33 |
| - естественные насаждения | 51,10 | 28,26 |
| - рекреационная зона | - | 5,82 |
| Насаждения специального назначения (водоохранное и санитарно-защитное озеленение): | - | 8,97 |
| Итого | 61,67 | 62,38 |

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40% (п. 2.4.6 ТСН).

Согласно п. 2.4.8 ТСН, в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Ландшафт. Зеленые насаждения в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных учреждениях.

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах, насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы, дома культуры), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зона кладбищ. Кладбища (2 объекта) расположены в западном направлении за границами населенного пункта и в восточном направлении за границами населенного пункта. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона сельского кладбища, относящегося к V классу, составляет 50 метров.

Зона объектов размещения отходов потребления

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий на территории населенного пункта не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельскохозяйственного назначения.

Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории деревни Карткисяк относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение связи;

- сельский клуб со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- учреждения здравоохранения;

- предприятия торговли;

- предприятие бытового обслуживания;

- школа;

- спортивный зал;

- детский сад;

- футбольное поле;

- культовые сооружения;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Степень изученности района определяется как слабая. Планомерное обследование района не проводилось, зафиксировано 10 памятников археологии (0,3% от всего археологического наследия Республики Башкортостан – не более чем малая часть от реально существующих), 6 объектов истории и архитектуры.

Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1. Транспорт

Транспортная инфраструктура - это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках. Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 437 км. Из них 236 км автодорог местного значения. Доля дорог местного значения с твердым покрытием составляет 20%.

Деревня Карткисяк - административный центр сельского поселения, расположено в юго-западной части территории сельского поселения на расстоянии 28 км от районного центра с.Аскино.

Транспортная связь населенного пункта с районным центром с.Аскино осуществляется в западном направлении по автодороге местного значения Карткисяк-Упканкуль с щебеночным покрытием и далее по автодороге республиканского значения Уфа-Бирск-Явгильдино-Аскино-Щучье Озеро.

На территории сельского поселения Карткисяковский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Аскино-Карткисяк, автобусная остановка расположена на въезде в деревню на перекрестке с ул.Урожайная.

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующих дорог для развития внутрирайонных и межрайонных связей, создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенного пункта и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Рекомендации по развитию автодорог

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Существующее положение |  |  | П р о г н о з ы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая протя-женность а/д, км | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | с щебеночным покры-тием | грунтовые | с асфальтовым покры-тием | с улуч-шенным покры-тием | грунтовая |
| I. Реконструкция автодорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Карткисяк-Упканкуль до автодороги республиканского значения Уфа-Бирск-Явгильди-но-Аскино-Щучье Озеро | - | 7 | - | - | 7 | - |
|  | Итого: | - | 7 | - | - | 7 | - |

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Куеда – 135 км. Код станции: 258003. Принадлежность: Горьковская железная дорога.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта: ближайшая автозаправочная станция и станция технического обслуживания расположены в районном центре с.Аскино. В настоящее время автогазозаправочных станций (АГЗС) в Аскинском районе нет, автотранспорт на газовом топливе отсутствует. На расчетный срок запроектировано размещение в с.Аскино автогазозаправочной станции (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. После строительства АГЗС планируется постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

  - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Главная улица, на которой разместились основные административные здания, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Центральная – проходит в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль реки Аскиш, ее протяженность 1,670 км, ширина в красных линиях 20 м, не имеет твердого покрытия.

Основные улицы связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой. Ширина улиц в красных линиях 15 м. Улицы не имеют твердого покрытия.

Проезды в жилой застройке не имеют твердого покрытия, ширина проезжей части 5 м.

Проектное предложение

Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния застройки и улично-дорожной сети деревни Карткисяк. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц.

Показатели улично-дорожной сети с.Карткисяк

| Наименование | Протяженность, км |  | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| Главная улица | 1,670 | 1,670 | 1,17 | 1,17 |
| Основные улицы | 8,808 | 9,700 | 5,85 | 6,47 |
| Второстепенные улицы | 0,619 | 3,797 | 0,41 | 1,66 |
| Проезды | 1,204 | 1,204 | 0,72 | 0,72 |
| Производственные дороги | 1,218 | 1,218 | 0,76 | 0,76 |
| Итого: | 13,519 | 17,131 | 9,37 | 10,78 |

В связи с развитием населенного пункта уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направления в зависимости от планировочных условий.

Проектирование генерального плана основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети с целью обеспечения удобных связей между планировочной структурой существующих улиц и дорог, общественным центром и прилегающими жилыми кварталами.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования, следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны – п. 6.24 СНиП 2-07-01-89*.

Транспортная обеспеченность территории характеризуется показателем плотности транспортной сети (П) и определяется отношением протяженности улиц и дорог (L, м) к площади территории (S, км2):

П = L / S

Существующая плотность транспортной сети деревни Карткисяк:

7,2 = 13,519 км / 1,866 км2

Плотность транспортной сети на расчетный срок составит:

7,8 = 17,131 км / 2,198 км2

4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания

транспортных средств

Уровень автомобилизации в селе Карткисяк по состоянию на 01 января 2013г. составляет 160 маш / 1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7, принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

На расчетный срок: 750 х 350 / 1000 = 263 автомобиля.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Глава 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение д.Карткисяк базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Аскинский район относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в деревне Карткисяк отсутствует, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях без ввода сетей в здания.

Проектные решения

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление деревни Карткисяк составит:

0,160 м3/сут. на 1 чел. х 750 чел.= 120 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения деревни Карткисяк рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенного пункта;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

Проектируемый водозабор д.Карткисяк будет размещен в северном направлении от деревни в верхнем течении реки Аскиш.

В качестве регулирующего сооружения на водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения деревни Карткисяк сельского поселения Карткисяковский сельсовет принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

4. Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение жилой зоны с общественно-бытовыми зданиями будут выполнены на следующей стадии проектирования.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

Водоотведение

Существующее положение

Канализация жилой застройки усадебного типа – местные выгреба, надворные туалеты.

Проектные решения

На расчетный срок строительства в д.Карткисяк проектом предусматривается устройство централизованной раздельной системы канализации с отведением бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков в южном направлении за границей населенного пункта.

Производительность очистных сооружений и их типы будут определены на следующей стадии проектирования. Очищенная и обеззараженная сточная вода будет отводиться в р.Аскиш.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Централизованная система канализации предусматривается для существующей застройки, новой усадебной застройки и общественных зданий.

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от новой жилой застройки и общественных зданий предлагается система самотечной канализации.

Место выпуска очищенных сточных вод в водоем должно быть расположено ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения д.Карткисяк и уточняется на следующих стадиях проектирования.

5.2. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение деревни Карткисяк осуществляется от распределительной подстанции Аскино-2 110/35/10 кВ по ВЛ 10 кВ. Типы линий электроснабжения – воздушные на опорах. На территории населенного пункта расположено 6 трансформаторных подстанций, на территории зернотока за границами населенного пункта – 1 трансформаторная подстанция.

Обслуживанием энергетического хозяйства Аскинского района занимается ООО «Аскинсксельэнерго».

Проектное решение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по деревне;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление деревни Карткисяк составит:

1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 750 чел. = 1012,5 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация

На территории Аскинского района население, органы управления и предприятия обеспечиваются услугами связи и информатизации. Основной оператор телефонной связи общего пользования - ОАО «Башинформсвязь». Согласно программы Правительства России «Предоставление универсальных услуг связи с использованием таксофона», в 73 населенных пунктах установлены универсальные таксофоны. Практически все население района имеет бесплатный выход на экстренные службы.

В настоящее время телефонизация деревни Карткисяк осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь» типа ЭАТС М-200 емкостью 144 номера, год ввода в эксплуатацию 2007г. Количество задействованных номеров (абонентов) - 134.

Абонентская разводка по населенному пункту воздушная на опорах.

Услуги беспроводной связи предоставляет оператор связи ОАО «Сотовая связь Башкортостана» (Сотел).

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонизации жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается развитие сети сельской телефонной связи путем расширения емкости существующей АТС и поэтапной замены оборудования координатного типа на электронное.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Аскино. Приём телепередач осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов, культурно-бытовых и административных зданий. Для приема телепередач предлагается установка индивидуальных антенн спутникового телевидения на крышах жилых домов.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

5.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Карткисяковский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, в настоящее время теплоснабжение общественных зданий и промышленных объектов печное (от индивидуальных котельных). Отопление административного здания сельского поселения газовое отопление (АОГВ).

Отопление индивидуальной застройки села газовое (65%) и печное (35%).

Проектное решение

Теплоснабжение объектов культурно-бытового строительства деревни Карткисяк предусмотрено от отдельно стоящих газовых котельных.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки на расчетный срок  строительства предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены в следующих стадиях проектирования.

5.5. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение деревни Карткисяк осуществляется  от АГРС-3 Полянского ЛПУ АО «Баштрансгаз», расположенной в районном центре с.Аскино.

Газоснабжение административного здания сельского поселения и жилых домов производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП (1 объект).

Проектное решение

Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземного газопровода низкого давления на проектируемые участки деревни Карткисяк.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей с учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию, полученные данные сопоставляют с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенного пункта определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы р.Аскиш.

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, сокращать объем земляных работ.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005-0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005-0,05).  Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, 0,005-0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц для организации стоков дождевых вод с жилых территорий.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Благоустройство береговой полосы р.Аскиш предусматривает расчистку русла от ила, посторонних предметов и водной растительности. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

5.7. Организация и очистка поверхностных стоков.

На территории деревни Карткисяк в настоящее время ливневая канализация отсутствует. План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков от основной территории.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно блочного заводского изготовления.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод выполняется на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристиках водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива территории на рабочей стадии проектирования.

Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование. Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения.

6.2. Охрана воздушного бассейна

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- организация санитарно-защитных зон от промышленно-комунальных объектов, их благоустройство и озеленение;

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- перевод части автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение улиц.

6.3. Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния рек и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории предусмотрена организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Водоохранная зона реки Аскиш установлена в размере 100 метров. Прибрежные защитные полосы реки устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют для реки Аскиш 40 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
    4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство новых и расширение действующих промышленных и других предприятий и объектов, влияющих на качество воды, природные условия водоема и водоохраной зоны;

6) вырубка леса и кустарника, за исключением санитарных и рубок ухода;

7) размещение складов для хранения пестицидов и минеральных удобрений, размещение баз и складов горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-посадочных полос.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием, укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Мероприятия по охране зеленых насаждений:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов должны быть озеленены.

6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов,

подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод (групповые и одиночные водозаборы питьевых вод).

2. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

6.6. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Наличие в деревне зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Однако, полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

В районной планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги).

6.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Согласно схеме территориального планирования Аскинского района предлагается размещение усовершенствованных свалок твердых бытовых отходов, обслуживающих группы населенных пунктов, в т.ч. ближайшей к д.Карткисяк – на существующей площадке д.Евбуляк. Организация сбора твердых бытовых отходов планируется по планово-регулярной системе с использованием промежуточной мусороперегрузочной станции, оснащенной стационарным прессом и автоматически меняющимися контейнерами большой емкости с последующим вывозом контейнеров.

Мероприятия по улучшению  санитарно-эпидемиологических условий территории муниципального образования сельского поселения Карткисяковский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом на полигон ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по деревне с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Бытовые отходы | Сущ. |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,583 | 190 | 0,111 | 0,750 | 190 | 0,143 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | 0,583 | 2 м3 | 1,166 | 0,750 | 2 м3 | 1,500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 9,37 га | 5 | 0,469 | 10,78 га | 5 | 0,539 |
| Итого |  |  | 0,580 |  |  | 0,682 |

Морфологический состав ТБО

| Компоненты | % по массе | Сущ. 0,580 тыс.тонн в год | Расчетный срок 0,682 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,145 | 0,171 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 0,220 | 0,259 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,006 | 0,007 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,012 | 0,014 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,029 | 0,034 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,012 | 0,014 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,023 | 0,027 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,011 | 0,013 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,012 | 0,014 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,012 | 0,014 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,011 | 0,013 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,058 | 0,068 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,029 | 0,034 |
| Итого | 100 | 0,580 | 0,682 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО на территории Аскинского района осуществляет МУП «Аскинские тепловые сети».

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет 0,034 тыс.тонн в год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Расчет площади полигона ТБО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 0,682 тыс.тонн в год х 0,02 га на 1 тыс.тонн =0,01 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2033г.) составит 0,01 га в год х 20 лет =0,2 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит:

0,034 тыс.тонн в год = 34000 кг

34000 кг: 180 кг/м3 = 0,189 тыс.м3, где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

На расчетный срок количество мусора составит:

0,648 тыс.тонн в год = 648000 кг

648000 кг : 200 кг/м3 = 3,240 тыс.м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| д.Карткисяк | 750 | 3429 | 3240 | 189 | 44,4 | 0,91 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 49 | 1 |  |

Определение количества контейнеров:

Bкон = 3240 м3/год х 3 сут. х 1,25 / 365 х 0,75 м3 = 44,4 шт.

С учетом К2:   44,4 шт х 1,1 = 49 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 189 м3/год х 7 сут. х 1,25 / 365 х 5 м3 = 0,91 шт.

С учетом К2:   0,91 шт х 1,1 = 1 шт.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 21 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,5 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 3 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 45 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 3429 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта.

Глава 7. Баланс территории и технико-экономические показатели

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории деревни Карткисяк.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- освоением свободных земель;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- увеличением земельобщественно-деловой зоны (общего пользования);

- увеличением площади улично-дорожной сети со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Соврем. состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
|  | Территория в границах населенного пункта, в том числе: | га | 186,61 | 219,80 |
|  | Усадебная жилая застройка: | га | 98,76 | 113,51 |
|  | Земли общего пользования, в том числе: | га | 83,58 | 102,02 |
|  | - территории детских садов, школ | га | 1,19 | 1,84 |
|  | - территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | га | 0,71 | 1,18 |
|  | - культовые сооружения | га | 0,07 | 0,07 |
|  | - зеленые насаждения | га | 61,67 | 62,38 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 19,94 | 30,11 |
|  | - плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,62 |
|  | - рекреационная зона | га | - | 5,82 |
|  | Производственно-коммунальная зона | га | 1,63 | 1,63 |
|  | Земли внешнего транспорта | га | 0,61 | 0,61 |
|  | Водная поверхность | га | 2,03 | 2,03 |
| 2 | Население |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения | чел | 583 | 750 |
|  | - моложе трудоспособного возраста | чел. / % | 99 / 17,0 | 135 / 18,0 |
|  | - в трудоспособном возрасте | чел. / % | 370 / 63,5 | 465 / 62,0 |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел. / % | 114 / 19,5 | 150 / 20,0 |
|  | Численность занятого населения | чел. / % | 404 / 69,3 | 510 / 68,0 |
| 3 | Жилищное строительство |  |  |  |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 9,045 | 22,500 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка): | тыс.м2 | - | 13,455 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 15,51 | 30 |
| 4 | Социальное обслуживание |  |  |  |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 130 | 108 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | мест | - | 25 |
|  | Учреждения здравоохранения (ФАП) | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортное обслуживание |  |  |  |
|  | Протяженность улиц и дорог | км | 13,52 | 17,13 |
|  | Площадь покрытия | га | 9,37 | 10,78 |
|  | Плотность транспортной сети | км/км2 | 7,2 | 7,8 |
|  | Количество индивидуального транспорта | ед. | 93 | 263 |
|  | Уровень автомобилизации на 1000 жителей | ед. | 160 | 350 |
| 6 | Дождевая канализация |  |  |  |
|  | Общая протяженность уличной сети | км | - | 17,13 |
| 7 | Санитарная очистка территории: |  |  |  |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/год | 0,580 | 0,682 |
|  | Полигон ТБО | га | - | 0,2 |